附件1

出口前冷处理操作程序

一、冷处理设施

1．装运前冷处理只能在中方批准的冷处理设施中进行。

2．中方或其授权人员须确保出口商使用的冷处理设施符合适当标准，且具有能使果实达到和维持所需温度的制冷设备。

3．中方或其授权人员须保留批准用于输华水果出口前冷处理设施的注册文件。该文件应包含以下内容：

（1）所有设施的位置及构建计划，包括所有者/操作者的详细联系方式；

（2）设施的尺寸及容量；

（3）墙壁、地板和天花板的隔热类型；

（4）制冷压缩机、蒸发器和空气循环系统的品牌、样式、类型和容量；

（5）设备的温度范围，除霜循环控制和任何集成的温度记录设备的规格及详细资料等。

4．在每个鲜枣出口季节开始之前，中方需向澳方提交当前注册的冷处理设施名单，包括名称、地址等信息。

二、记录仪类型

中方或其授权人员须确保探针和温度记录仪满足以下条件：

1．适合这个目的。探针温度应在-3.0°C到+3.0°C之间，精确到±0.15°C；

（2）能够容纳所需数量的探针；

（3）能够记录并贮存处理过程的数据；

（4）在中方或其授权官员的监管下，能够每小时至少记录所有探针温度一次，且达到对探针温度所要求的精度；

（5）能够打印输出识别每个探针、时间和温度并注明记录仪型号和集装箱号码的结果。

2．能够容纳所需数量的探针；

3．能够记录并储存处理过程的数据，直到该数据可以由中方或其授权人员检查；

4．能够至少每小时记录所有探针一次，并达到对探针所要求的相同精度；

5．能够打印出识别每个探针、时间和温度，以及存储设施的识别号码。

三、温度探针校正

校正须用由中方或其授权人员批准的标准温度计在碎冰和蒸馏水混合物中进行：

（1）任何读数超出0°C±0.3°C的探针都须用其他符合该标准的探针更换；

（2）在处理完成时，中方或其授权人员须用提及的校正方法验证果温探针的校正值。

四、在中方或中方授权人员的监督下放置温度探针

1．托盘水果须在中方或其授权人员的监督下装入冷藏室，并可由出口商自行预冷。

2．至少用2个探针（分别在出风口和回风口）测量室温，至少要安插以下4个探针测量鲜果的温度：

（1）一个位于冷处理室中部所装货物的中心；

（2）一个位于冷处理室中部所装货物顶层的角落；

（3）一个位于所装货物中部近冷空气出风口处；

（4）一个位于所装货物顶层的角落近冷空气出风口处。

3．探针的安插和与记录仪的连接应在中方授权人员的监督和指导下完成。

4．记录仪可以在任何时间启动，但是只有所有果温探针都达到指定温度时才能开始计算处理时间。

5．当只用最小数量的探针时，如果有任何探针连续超出4小时失效，则该处理无效，须重新开始。

五、处理结果逐步审核

1．如果处理记录表明各处理参数已符合要求，中国海关关员将授权结束处理。如探针已按照第三条的规定进行校准，则可认定处理已成功完成。

2．在水果移出处理室之前，应对探针进行校正。

六、处理结果确认

1．在完成制定的处理时间后，探针必须按第三条规定的程序进行重新校正，校正记录必须保留以备澳方官员审核。

2．如在处理完成之后的探针校正读数比开始设定的校正读数高，则该探针（或多个探针）的记录读数应相应的调整。如调整结果表明未能符合指定的处理方案要求，则该处理将判定为无效处理。由中国海关关员与出口商确定是否重新处理该批果实。

3．打印输出的冷处理温度记录须含有与处理参数相匹配的统计数据，以证明冷处理已完成。

4．中方或其授权人员须在确认该处理成功之后背书上述冷处理温度记录，并按要求提供给澳方审核。

5．如果处理未能达到所需的冷处理要求，在符合以下条件之一的，可以重新连接记录仪，并继续处理：

（1）中方或其授权人员确认维持本议定书所要求的处理条件仍满足，或

（2）停止的时间与重新开始的时间间隔在24小时之内。

（3）上述两种情况下，可从记录仪重新连接时起继续采集数据。

七、装入集装箱

1．装货前集装箱须经中方或其授权人员检查，以确保不带有害生物，并在入口处加以遮挡以防害虫进入。

2．水果须在具有防虫措施的建筑物内装箱，或者冷藏室出口和集装箱入口间用防虫材料连接。

八、集装箱的封识

1．装载水果的集装箱须由中方授权人员用编码的封条封识，其封条号码需在植物检疫证书上注明。

2．封条只能在澳大利亚进境口岸由澳方官员开启。

九、未立即装箱的水果贮存

处理过的水果如果未立即装箱，则可以在中方或其授权人员监管下暂时贮存。

1．如水果贮存在冷处理室内，则冷处理室的门须封闭；

2．如水果需转移到其他贮存室贮存，则其转移方式须经中方批准，而且该贮存室内不得贮存其他水果；

3．水果须在中方或其授权人员监管下按照第七条规定装箱。

十、植物检疫证书

1．出口前冷处理的温度、持续时间、冷处理设施名称或其注册号码，须在植物检疫证书处理部分注明。

2．水果进入澳大利亚口岸时，需向澳方提供植物检疫证书、冷处理结果报告（包括由中方或其授权人员签字的温度记录和温度数据摘要以及果温探针校准记录）。